MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliação da Ponte sobre tubos de concreto armado.

Local: Interior do município de Descanso, entre Linha Gaúcha e Linha Jorge Lacerda, sobre o Rio Macaco Branco, coordenadas  26°54'32.5"S 53°32'33.4"W.

Dimensões da Ampliação: 1,0x7,00m, recapeamento do tabuleiro existente e cabeceiras.

# INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias empregadas no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte das obras de ampliação da ponte sobre tubos de concreto armado.

# LOCAL DA OBRA

O local da obra está situado no interior do município de Descanso/SC, entre as Descanso e Belmonte, sobre o Rio Macaco Branco, coordenadas 26°54'32.5"S 53°32'33.4"W.

# PROJETOS

  - Levantamento Situação Atual

O projeto que representa a situação atual foi elaborado com base em vistorias no local. Verificou-se a necessidade de aumento das dimensões atuais, porém em relação a vazão do rio o diâmetro das tubulações (D=0,80m) atende a necessidade local. A largura a ser ampliada será de 1,00m mantendo a extensão atual de 7,00m.

  - Projeto Infraestrutura e Superestrutura

Projeto de Infraestrutura e Superestrutura foi elaborado com base na estrutura atual a qual atendeu as necessidades. Será utilizado tubulação de concreto armado diâmetro de 80cm, tabuleiro com armadura dupla (inferior e superior) com tela de aço CA-60 Q-138, fck=25Mpa e espessura de 15cm. No trecho existente será realizado uma recomposição superficial com concreto de 25Mpa armadura com tela de aço CA-60 Q-138 e espessura de 10cm. O preenchimento entre o tubo e o tabuleiro será de concreto ciclópico, assim como nas cabeceiras conforme indicação no projeto. Para nivelamento das tubulações com as “antigas” foi previsto enrocamento de pedra de mão.

# MEMORIAL DESCRITIVO

  - Execução da Tubulação de D=0,80cm

Os tubos deverão ser de concreto armado do tipo CA-1 e que já tenha resistência característica adequada para suportar o tráfego. Deverá ser nivelado com a tubulação existente para isso considerou-se a execução de enrocamento com pedra de mão comercial executada manualmente. As linhas de drenagem deverão seguir o projeto executivo de tal forma que se mantenha no mínimo a ampliação de 1,0m na largura da ponte.

  - Execução do Concreto Ciclópico fck = 15Mpa.

O concreto ciclópico será executado para preenchimento entre as linhas de drenagem e nas cabeceiras de tal forma que seja uma estrutura com bom travamento. Os locais de execução estão dispostos no projeto. O concreto ciclópico deverá ser de aproximadamente 30% de pedra de mão e o travamento com concreto de 15Mpa.

  - Execução do Tabuleiro de Concreto Armado fck=25Mpa.

O tabuleiro será executado em concreto fck = 25 Mpa nas espessuras de 0,15m no trecho que será ampliado e 0,10m no trecho já executado. Também uma camada de recapeamento de 0,10m nas alas da ponte, conforme descrição em projeto. A armação será realizada com tela de aço CA-60 do tipo Q-138 (malha 10x10cm) diâmetro 4,20mm, com armadura superior e inferior no trecho a ser ampliado e única no trecho já executado. Antes da concretagem será necessária a vistoria do engenheiro responsável pela fiscalização, ou indicado por este.

# MEMORIAL DE QUANTIDADES

O presente memorial considera os acréscimos dos taludes e adicionais de largura para que o alargamento seja no mínimo de 1,0m.

  - Fornecimento e assentamento tubo de concreto D=0,80m.

Considerando 1 linha de 6 tubos: 6 unidades.

  - Concretagem do tabuleiro.

Volume trecho existente: (7,0x4,0x0,10) m³

Volume trecho a ampliar: (7,0x1,0x0,15) m³

Volume das alas: (5,5x3,0x0,10) m³ x 2 = 3,3m³

Volume Total: 7,15m³

  - Forma de madeira

Área: (7,25x0,10x1,0 + 7,25x0,05x1,0) m²

Área Total: 1,09m²

  - Armação Tela Q-138

Área de execução da Tela: (7,0x1,0x2,0 + 7,00x4,00) m²

Peso Específico: 2,20kg/m²

Peso Total: 92,40kg

  - Concreto Ciclópico

Volume conforme projeto: 5,50m³

  - Enrocamento de Pedra Jogada Manualmente de Pedra de Mão Comercial.

Área considerada: (1,5x7,50)m²

Espessura considerada: 0,40m

Volume Total: 4,50m³

  - Retroescavadeira de Pneus – para nivelamento.

Considerado 16h.

# ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado com base no SINAPI NÃO DESONERADO preferencialmente e subsidiariamente o SICRO NÃO DESONERADO. Foi realizado com a data base de junho/22 SINAPI e jan/22 SICRO, versões disponíveis a época da elaboração do projeto e orçamento.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As especificações têm como premissa zelar pela segurança, eficiência e qualidade das obras durante sua implantação.

O controle tecnológico do conjunto de serviços projetados no trecho em questão deverá estar em conformidade com as normas e especificações estabelecidas pela NBR.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Sinalização Preventiva e Indicativa para Execução da Obra

A empresa responsável pela execução da obra deverá, até o término desta, adequar e manter a sinalização de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalização. Qualquer incidente que ocorra ao longo da obra e constatado que vieram a ser ocasionado pelo não cumprimento da sinalização da obra, os danos ocorridos serão de responsabilidade da empresa executora.

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução da obra, substituindo ou recuperando quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da equipe de fiscalização.

Toda sinalização preventiva e indicativa de obra deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente. A medição desses serviços será realizada conforme planilha orçamentária do serviço do contrato.

  - Medição dos Serviços Executados

Os serviços executados serão medidos conforme planilha orçamentária. A medição deverá ser realizada em conformidade com o projeto e deverá ser composta por corpo de medição anexando planilhas de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de localização, para melhor detalhamento, bem como diário de obra do período.

______________________

Fernando Trintinaglia

Engenheiro Civil

CREA-SC 140.621-5

Matrícula: 3.173